## Descriptif technique façade modulaire ELEGANCE 72 ## ASPECT FACADE CADRE

DESCRIPTION :

Réalisation d’une façade modulaire Aspect Cadre à partir de profils tubulaires extrudés en alliage aluminium 6060 T5 selon la norme NFA 50.710, de la série ELEGANCE 72 de chez Sapa.

Disponible uniquement sur consultation (Projet supérieur à 5000 m2) ce concept de façade allie les avantages du contrôle de production en usine (fabrication des modules en atelier) et la rapidité d’installation (pose à l’avancement sur chantier). Idéal pour la réalisation de chantiers à accès difficile, Immeubles de Grande Hauteur (pas de possibilité d’échaffaudages) avec des conditions de sécurité optimales.

L’ossature des modules est composée de demi-meneau (section 31mm) et d’une double barrière de joint EPDM (section 10mm) permettant de minimiser les lignes vues (72mm au total) tout en assurant une résistance et une parfaite étancheité

La rupture de pont thermique de la façade est assurée par des barrettes isolantes de 28 ou 36 mm serties sur les poteaux et les traverses.

Pour les montants et traverses intermédiaires la série Elégance 72 permet une multitude de combinaisons car elle est compatible avec les montants et traverses de la série Elégance 52 ST/SHI.

Les moments d’inertie devront cependant satisfaire aux déformations maximales dues à la pression du vent, selon les règles NV 65 en vigueur.

Le système ELEGANCE 72 pourra prendre des épaisseurs de vitrage ou de remplissage (panneaux Edr) de 6 à 38 mm (barette de 28mm) ou de 6 à 50 mm (Barettes de 36 mm).

- PERFORMANCES :

- Perméabilité à l'air :	EN 12152	     A*4

- Etanchéité à l'eau :	EN 12154	     R1500

- Résistance au vent : 	EN 13116  	     3000 Pa 4000 wind Safety

- Resitance à l’effraction : EN1627           CR3

- Résistance aux chocs :  EN 14019         E5

- Dimensions maximale d’un module :      1500 x 4000

- ASSEMBLAGES :

L’assemblage des cadres sera assuré par 3 équerres serties et collées dans les chambres des profilés permettant une parfaite rigidité et tenue des assemblages.

Les liaisons des traverses sur les poteaux seront réalisées par recouvrement de la traverse (système pénétrant) et à l’aide de tasseaux spécifiques.

Les traverses seront assemblées à l’aide de vis inox invisibles. l’assemblage permettra d’assurer la dilatation.

L’étanchéité de l’assemblage (traverse sur poteau) sera assurée par un joint en EPDM.

- DRAINAGES ET VENTILATION :

Ces technologies d’assemblages permettent de réaliser la ventilation et le drainage des feuillures. Les drainages peuvent être réalisés soit en cascade avec possibilité de trois niveaux de drainages pour les façades et verrières, ou de façon traditionnelle par les traverses au travers de lumières prévues à cet effet dans le serreur pour les façades verticales seulement.

- VITRAGE ET REMPLISSAGE :

Deux solutions sont envisageables :

-1- Utilisation des modules cadre et montants / traverses 72 mm :

Les vitrages ou les remplissages (panneaux Edr) de 6 mm à 50 mm seront mis en pression sur les cadres et les montants /traverses intemédiaires à l’aide de parcloses extérieures clippées sur les épines solution technique VEP (Vitrages Extérieurs Parclosés). Des joints multi-lèvres en EPDM réalisent l’étanchéité entre les remplissages et les profilés aluminium.

-2- Module cadre 72 mm et montants / traverses 52mm :

- Les vitrages ou les remplissages (panneaux Edr) de 6 mm à 50 mm seront mis en pression sur les cadres par l’intermédiaire de parcloses extérieures clippées sur les épines solution technique VEP (Vitrages Extérieurs Parclosés). Des joints multi-lèvres en EPDM réalisent l’étanchéité entre les remplissages et les profilés aluminium.

- Sur les montants et traverses intermédiaires, les vitrages ou les remplissages (panneaux Edr) de 4 mm à 50 mm seront mis en pression sur les cotés par l’intermédiaire de serreurs vissés sur les poteaux ou les traverses à l’aide de vis inox. Des joints multi-lèvres en EPDM réalisent l’étanchéité entre les remplissages et les profilés aluminiums. Le joint extérieur est clippé sur le serreur. Les joints intérieurs seront positionnés dans les gorges des profilés. Au droit des liaisons entre poteaux et traverses (en croix ou en T), la continuité de l’étanchéité sera assurée par la vulcanisation des joints de traverses et poteaux.

Sur les profilés serreurs horizontaux et verticaux seront clippés un capot d’habillage en aluminium de 52 mm de largeur.

Sur les traverses des façades verticales, le capot aura une légère pente sur la partie supérieure et une goutte d’eau sur la partie inférieure pour faciliter l’évacuation de l’eau pluviale et d’une hauteur de 16mm.

Les supports de cales, positionnés dans les profilés de traverses, sont conçus pour ne pas transmettre le poids des remplissages à la barrière isolante.

- INTEGRATION D’OUVRANTS VEC ITALIENNE (Ouvrant invisible):

DESCRIPTION :

Un dormant spécifique au mur rideau, fixé à la fois sur les traverses et les montants, permet l’incorporation de cadres ouvrants invisibles garantissant une parfaite étanchéité.

La barrette d’isolation thermique, pincée entre le serreur et le montant/traverse, comprend un joint Epdm surmoulé qui réalise autour du vitrage une barrière d’étanchéité.

CARACTERISTIQUES DES OUVRANTS VEC :

Les ouvrants VEC à l’italienne seront réalisés avec des profilés munis d’une barrette de collage et assemblé par coupe d’onglet avec des équerres en aluminium. Ils feront appel à la technique VEC (Vitrage Extérieur Collé) pour se confondre avec les parties fixes vitrés du mur rideau. Les vitrages sont conformes au Label Cekal VEC : ils seront collé sur un adaptateur de collage anodisé Bronze pré-testé et muni d’un espaceur silicone. L’épaisseur de vitrage pourra varier de 26 à 30 mm.

- OUVRANTS INTEGRES DANS LA FACADE :

DESCRIPTION :

Un dormant spécifique permet l’incorporation de cadre pour ouvrants à la française, oscillo-battant, à l’anglaise, à l’italienne, soufflet, basculants, ouvrants pompiers dans les séries Performance 70 de chez Sapa, garantissant un montage dans la façade d’une parfaite étanchéité sans ajout de mastic d’étanchéité.

CARACTERISTIQUES DES OUVRANTS :

Se reporter aux descriptifs des fenêtres ou portes-fenêtres des séries

Performance 70 FP, OC+ et CL.

- PORTES INTEGREES DANS LA FACADE :

DESCRIPTION :

Un profilé spécifique permet l’incorporation de cadre pour porte dans les séries Performance 70 GTI / GTI+ de chez Sapa, garantissant un montage dans la façade d’une parfaite étanchéité sans ajout de mastic d’étanchéité.

CARACTERISTIQUE DES OUVRANTS :

Se reporter aux descriptifs des Portes série Performance 70 GTI / GTI+.

- FIXATION AU GROS OEUVRE DE LA FACADE :

Les pièces de fixation sont conformes aux règles professionnelles du S.N.F.A., relatives aux spécifications de mise en œuvre des façades métalliques, ainsi qu’au DTU en vigueur, et devront :

- Etre en acier galvanisé à chaud selon norme NF P 24.351.

- Transmettre, sans désordre, les différentes charges au gros œuvre,

- Permettre le réglage des montants, dans les trois dimensions.

- Absorber les dilatations longitudinales et verticales de la façade.

- CALFREUTREMENT :

Tous les calfeutrements nécessaires à une parfaite finition et étanchéité sont à prévoir en tôle d’aluminium. Les joints d’étanchéité à la pompe sont conformes aux indications du S.N.J.F. et de première catégorie. L’espace restant entre le nez du plancher et la façade est comblé à l’aide d’un matériau permettant d’éviter la transmission du bruit et la propagation du feu.

- TRAITEMENT DE SURFACE :

Deux types de finitions sont disponibles :

- L’anodisation teinte aluminium naturel, bronze, champagne

sous label EWAA qui garantit la qualité de l'anodisation des profils aluminium (durabilité, résistance, aspect).

- Le laquage (par Poudre de polyester), coloris RAL avec une finition soit satinée, brillante ou

mate sous label QUALICOAT qui certifie la qualité et les caractéristiques de tenue du laquage dans le temps. L'épaisseur de la couche de laque est d'au moins 60 micromètres.

- Une pré-anodisation SEASIDE OX avant laquage est requise pour une protection

supplémentaire à la corrosion en cas d’ambiance marine.